ELECTRONICA BASICA DIGITAL

VALOR 75ptos

SECCION:

NOMBRE DEL GRUPO:

INTEGRANTES:

- –

- –

- –

- –

- –

Aprendizaje – Guía 1 a 6

ACTIVIDAD 1. Realizar medición de magnitudes eléctricas.   (15ptos)

Usando un multímetro, coloque evidencia de medición de voltaje de cualquier dispositivo electrónico.

ACTIVIDAD 2. Probar dispositivos electrónicos pasivos y activos. (15ptos)

Usando un multímetro, coloque evidencia de prueba de dispositivos electrónicos pasivos y activos tales como: Resistencias, Bobinas, Capacitores, Diodos y Transistores.

Los componentes pasivos (resistencias, bobinas y capacitores) no generan energía; la almacenan o la disipan.

### 1. Resistencias (Resistors)

| Función del Multímetro | Procedimiento | Evidencia de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Ohmios ($\Omega$) | Coloque el selector en la escala de Ohmios. Toque las puntas de prueba en los terminales de la resistencia. | El valor de la pantalla debe ser igual o muy cercano al valor nominal (código de colores o impreso). Si lee $\infty$ (circuito abierto), la resistencia está dañada. |

### 2. Bobinas (Inductors)

| Función del Multímetro | Procedimiento | Evidencia de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Ohmios ($\Omega$) | Coloque el selector en la escala de Ohmios más baja. Toque las puntas en los terminales. | Debe medir una resistencia muy baja, cercana a $0 \Omega$ (ya que la bobina es solo un alambre). Si lee $\infty$, el alambre interno está roto (circuito abierto). Nota: Para medir inductancia se necesita un medidor LCR, no un multímetro estándar. |

### 3. Capacitores (Capacitors)

| Función del Multímetro | Procedimiento | Evidencia de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Ohmios ($\Omega$) o Prueba de Capacitancia | Opción $\Omega$ (Analógico/Digital Básico): Conecte el multímetro a las terminales (rojo al positivo, negro al negativo si es polarizado). | La lectura debe comenzar en $0 \Omega$ (indicando la carga inicial) y luego aumentar gradualmente hasta $\infty$ (indicando que el capacitor está cargado, lo que es la "prueba de carga y descarga"). Si solo marca $0 \Omega$ o $\infty$, está en cortocircuito o abierto. |
|  | Opción Prueba de Capacitancia ($\text{nF}, \mu \text{F}$): Algunos multímetros digitales tienen una función dedicada. | La lectura debe ser igual o muy cercana al valor nominal del capacitor. |

Los componentes activos (diodos y transistores) controlan el flujo de corriente y requieren una fuente de energía para su funcionamiento.

### 4. Diodos (Diodes)

| Función del Multímetro | Procedimiento | Evidencia de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Prueba de Diodo ($\rightarrow \mid \leftarrow$) | 1. Polarización Directa: Punta roja en el Ánodo y punta negra en el Cátodo (la banda). | La pantalla debe mostrar una lectura de voltaje pequeña (normalmente entre $0.5 \text{V}$ y $0.9 \text{V}$), lo que indica que está conduciendo correctamente. |
|  | 2. Polarización Inversa: Invierta las puntas (roja en Cátodo, negra en Ánodo). | La pantalla debe mostrar $\text{OL}$ (Over Limit) o $\infty$ (circuito abierto), lo que indica que está bloqueando el flujo de corriente correctamente. |

### 5. Transistores BJT (Bipolar Junction Transistor)

Un transistor se prueba verificando las dos uniones PN que contiene, de manera similar a dos diodos espalda con espalda (Base-Emisor y Base-Colector).

| Función del Multímetro | Procedimiento | Evidencia de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Prueba de Diodo ($\rightarrow \mid \leftarrow$) | Paso 1: Identificar la Base. Utilice una punta de prueba (ej. la roja) en la terminal de la Base. Use la otra punta (ej. la negra) para tocar el Emisor y luego el Colector. | Ambas mediciones (Base-Emisor y Base-Colector) deben mostrar una caída de voltaje de diodo (alrededor de $0.7 \text{V}$), lo que verifica la polarización directa de ambas uniones. |
|  | Paso 2: Invertir Polarización. Coloque la punta negra en la Base y la roja en el Emisor y luego en el Colector. | Ambas mediciones deben mostrar $\text{OL}$ o $\infty$, lo que verifica la polarización inversa. |
| Resultado final: | Si la Base es la punta común en las dos uniones que muestran $0.7 \text{V}$ (en la misma dirección), y ambas uniones muestran $\infty$ en la dirección inversa, el transistor está en buen estado y se confirma su tipo (NPN o PNP). |  |

ACTIVIDAD 3. Clasificar los sistemas de numeración. (15ptos)

Describir los diferentes sistemas de numeración y su método de conversión.

Los sistemas de numeración posicionales más utilizados son:

### 1. Sistema Decimal (Base 10)

- Descripción: Es el sistema que usamos en la vida diaria. Utiliza diez dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Peso Posicional: Potencias de $10$ ($\dots, 10^3, 10^2, 10^1, 10^0$).

### 2. Sistema Binario (Base 2)

- Descripción: Es el lenguaje fundamental de las computadoras. Utiliza solo dos dígitos: 0 y 1 (conocidos como bits).

- Peso Posicional: Potencias de $2$ ($\dots, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0$).

### 3. Sistema Octal (Base 8)

- Descripción: Utiliza ocho dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se usó históricamente como una forma compacta de representar números binarios.

- Peso Posicional: Potencias de $8$ ($\dots, 8^3, 8^2, 8^1, 8^0$).

### 4. Sistema Hexadecimal (Base 16)

- Descripción: Utiliza dieciséis símbolos: 0-9 y A, B, C, D, E, F. Las letras representan los valores decimales del 10 al 15 (A=10, F=15). Es muy usado en programación y direcciones de memoria por su forma concisa de representar grandes números binarios.

- Peso Posicional: Potencias de $16$ ($\dots, 16^3, 16^2, 16^1, 16^0$).

El método de conversión varía dependiendo de si se convierte a (o desde) el sistema decimal.

### A. Conversión de Cualquier Base (N) a Decimal (Base 10)

Se utiliza el Método de Expansión Posicional o Notación Polinómica.

- Se multiplica cada dígito del número por la potencia de su base correspondiente a su posición.

- Se suman todos los resultados de esas multiplicaciones.

$$\text{Número}_{N} = (d_n \times N^n) + \dots + (d_1 \times N^1) + (d_0 \times N^0)$$

Ejemplo: Convertir $1011_2$ a decimal.

$$(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$$

$$= (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1) = 8 + 0 + 2 + 1 = \mathbf{11_{10}}$$

### B. Conversión de Decimal (Base 10) a Cualquier Base (N)

Se utiliza el Método de Divisiones Sucesivas.

- Se divide el número decimal entre la base $N$ a la que se desea convertir.

- El resto de la división se convierte en el dígito menos significativo (el de más a la derecha) de la nueva base.

- El cociente de la división se vuelve a dividir entre la base $N$.

- Se repite el proceso hasta que el cociente sea 0.

- El número en la nueva base se forma tomando los restos en orden inverso (del último al primero).

Ejemplo: Convertir $13_{10}$ a binario (Base 2).

- $13 \div 2 = 6$ (Resto: 1)

- $6 \div 2 = 3$ (Resto: 0)

- $3 \div 2 = 1$ (Resto: 1)

- $1 \div 2 = 0$ (Resto: 1)

Tomando los restos de abajo a arriba: $\mathbf{1101_2}$.

### C. Conversión Directa entre Binario, Octal y Hexadecimal

Estas bases son potencias de dos ($2^1=2$, $2^3=8$, $2^4=16$), lo que permite conversiones rápidas sin pasar por el sistema decimal.

| Conversión | Método |
| --- | --- |
| Binario ➡️ Octal | Agrupar los dígitos binarios de 3 en 3 (de derecha a izquierda) y convertir cada grupo a su equivalente octal. |
| Binario ➡️ Hexadecimal | Agrupar los dígitos binarios de 4 en 4 (de derecha a izquierda) y convertir cada grupo a su equivalente hexadecimal. |
| Octal ➡️ Binario | Convertir cada dígito octal a su equivalente binario de 3 bits. |
| Hexadecimal ➡️ Binario | Convertir cada dígito hexadecimal a su equivalente binario de 4 bits. |

ACTIVIDAD 4. Convertir fracciones a decimal y viceversa.  (15ptos)

Fracción a Decimal

1/5 =  0.2

8/4 = 2

3/8 = 0.375

3/4 = 0.75

1/8 = 0.125

10/8 = 1.25

4/5 = 0.8

7/16= 0.4375

Decimal a Fracción

0.5 = 1/2

0.6 = 3/5

0.75 = 3/4

0.9 = $9/10$

0.85 = 17/20

0.8 = 4/5

0.25 = 1/4

ACTIVIDAD 5. Realizar operaciones aritméticas (15ptos)

12.435 + 142.36 + 8.7 =163.495

=9/16

- .

=86/41

- Dibuja una recta numérica y ubica en ella, los siguientes números enteros:

- –4		b) 7		c) +2		d) 0		e) –5

### Ubicación de los Puntos

- –5 (e): Se encuentra 5 unidades a la izquierda del cero.

- –4 (a): Se encuentra 4 unidades a la izquierda del cero, justo a la derecha de –5.

- 0 (d): Es el origen o punto central.

- +2 (c): Se encuentra 2 unidades a la derecha del cero.

- 7 (b): Se encuentra 7 unidades a la derecha del cero.

–824 ÷ 14=  -58.857